1. MANEJO DEL MICROSCOPIO ÓPTICO

- Colocar el objetivo de menor aumento en posición de empleo y bajar la platina completamente. Si el microscopio se recogió correctamente en el uso anterior, ya debería estar en esas condiciones.

- Colocar la preparación sobre la platina.

- Para realizar el enfoque:

  - Acercar al máximo la lente del objetivo a la preparación, empleando el tornillo macrométrico. Esto debe hacerse mirando por fuera y no a través del ocular, ya que se corre el riesgo de incrustar el objetivo en la preparación pudiéndose dañar alguno de ellos o ambos.

  - Mirando, ahora sí, a través del ocular, ir separando lentamente el objetivo de la preparación con el macrométrico y, cuando se observe algo nítida la muestra, girar el micrométrico hasta obtener un enfoque fino.

- Pasar al siguiente objetivo. La imagen debería estar ya casi enfocada y suele ser suficiente con mover un poco el micrométrico para lograr el enfoque fino. Si al cambiar de objetivo se perdió por completo la imagen, es preferible volver a enfocar con el objetivo anterior y repetir la operación desde el paso 3. El objetivo de 45x enfoca a muy poca distancia de la preparación y por ello es fácil que ocurran percances, como incrustarlo en la preparación si se descuidan las precauciones anteriores.

- Se puede intentar mejorar la visión manipulando la intensidad de luz, el diafragma y el condensador

- Hay que mover levemente y constantemente el micrométrico para lograr una mejor visión.

2. MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES

- Al finalizar el trabajo, hay que dejar puesto el objetivo de menor aumento en posición de observación y asegurarse de que la platina está bajada al máximo.

- Cuando no se está utilizando el microscopio, hay que mantenerlo cubierto con su funda para evitar que se ensucien y dañen las lentes.

- Nunca hay que tocar las lentes con las manos. Si se ensucian, limpiarlas muy suavemente con un papel de filtro o, mejor, con un papel de óptica.

- No dejar el portaobjetos puesto sobre la platina si no se está utilizando el microscopio.

- No forzar nunca los tornillos giratorios del microscopio (macrométrico, micrométrico, platina, revólver, diafragma y condensador).

- El cambio de objetivo se hace girando el revólver y dirigiendo siempre la mirada a la preparación para prevenir el roce de la lente con la muestra. No cambiar nunca de objetivo agarrándolo por el tubo del mismo ni hacerlo mientras se está observando a través del ocular.

- Mantener seca y limpia la platina del microscopio. Si se derrama sobre ella algún líquido, secarlo con un paño o papel.

3. OBSERVACIÓN DE DIVERSAS PREPARACIONES DE TEJIDOS ANIMALES Y VEGETALES

- Observa las preparaciones que te dé el profesor. Debes enfocar adecuadamente cada una de ellas con diferentes objetivos e interpretar lo observado.

- Dibuja todo lo observado en tu cuaderno indicando todos los elementos, indica siempre los aumentos de cada observación.

Sangre humana

4. PRIMERA PREPARACIÓN

- Buscar una letra “e” minúscula en una hoja de periódico.

- Recortar un cuadrado de 5 mm de lado con la letra “e” en el centro.

- Colocarlo en el centro del porta, derecho respecto al lado mayor, junto con una gota de agua.

- Colocar el cubre, con mucho cuidado, de forma vertical a un lado de la letra y dejarlo caer muy lentamente hasta cubrir totalmente el trozo de periódico.

Hay que evitar que queden gotas de aire que impedirán una visión correcta.

- Enfoca correctamente la preparación como te ha explicado el punto anterior.

- Comprueba la posición en que se observa la letra.

- Mueve la preparación suavemente a derecha e izquierda, arriba y abajo y comprueba que ocurre. Utiliza diferentes aumentos.

- Dibuja y explica en tu cuaderno todo lo que has observado.